Parcial de Redes y Teleprocesamiento 2018

- Un dispositivo tiene configuradas las siguientes direcciones en la misma interfaz (eth0): fe80::0221:1aff:fe34:428b/64 y 128.21.30.5/24. Suponiendo que se ejecuten los siguientes comandos:

  - #ping 128.21.30.254

  - #ping i eth0 fe80::021b:17ff:fe90:fe56

- Para cada comando debera determinar los mensajes enviados y recibidos que son utilizados para obtener la direccion MAC destino. En cada caso debera especificar lo siguiente:

    - Direccion MAC fuente y destino

    - Direccion IPv6 duente y destino (donde corresponda)

    - Tipo de mensaje: broadcast, unicast y multicast

    - Protocolo

    - Explique que ventaja tiene el mecanismo IPv6 sobre el de IPv4

- Explicar el proceso de renovacion del lease realizado por un cliente de DHCP en los tiempos T1, T2 y T3. Especificar las direcciones a nivel de capa de enlace y a nivel de red. Asumir que la direccion MAC del servidor es 00:2c:9f:6a:22:17 y la direccion IP es 168.192.1.10/24. La direccion MAC del cliente es 04:45:1c:67:ab:f4 y tiene asignada la direccion 168.192.1.199/24.

- Dado un archivo de zona (no mostrado en este documento):

    - Identificar dominios de zona y zonas delegadas

    - Agregue los registros necesarios para que mx2.tycsport.com (110.34.3.47) sea mail exchange para el dominio tycsport.com.

    - Agregue el/los registros necesarios para que el servicio de web sea balanceado entre el servidor existente y uno nuevo cuya IP es 91.23.0.29.

    - Si esta zona se encuentra replicada en un servidor secundario, Que valor deberia cambiar cuando se realice una modificacion al archivo de zona, para que se actualice el servidor secundario?

    - De acuerdo al valor actual, que valor le pondria?

    - Dar las zonas reversas para la red 110.34.2.0/23 y agregar a la misma todos los dispositivos que aparecen en la zona directa.

- Suponiendo se le ha sido asignado el siguiente bloque de direcciones IPv4: 111.39.[127-130].0/24. Resolver los siguientes incisos:

- Cuantas direcciones tiene este bloque?

- Cuantas son efectivamente utilizables?

- Proponga una subdivision de este bloque sabiendo que se necesitan numerar 11 redes de: 120, 110, 470, 98, 54, 29 y 12 hosts y 4 enlaces punto a punto.

- Para cada bloque especifique el rango de Ips asignables, la direccion de subred, la mascara y la direccion de broadcast

- Explique la regla de horizonte dividido del protocolo RIP y explique claramente el problema que soluciona.